鸿蒙南北向智能赣农项目需求文档

编制目的：明确鸿蒙南北向智能赣农实训项目的业务需求、功能需求、技术需求、环境需求及验收标准，为项目前端开发、Flask后台开发、硬件调试、大模型配置及项目验收答辩提供标准化依据。

适用范围：鸿蒙智慧农业实训项目，适用（项目经理、鸿蒙北向开发、硬件开发、Flask后台开发、MaxKB大模型开发）的开发、调试、文档撰写与成果验收工作。

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

随着农业物联网与人工智能技术深度融合，智慧农业逐步实现数字化、智能化管控。本次实训聚焦鸿蒙生态技术落地，基于OpenHarmony系统、小熊派Hi3861硬件设备、Python Flask轻量后台及MaxKB大模型平台，搭建一体化智能赣农系统，打通校园理论知识与行业实操的衔接壁垒，适配农业物联网智能化开发岗位能力要求。

## 1.2 项目定位

本项目为软硬件+AI大模型一体化智慧农业实训系统，通过鸿蒙北向应用实现可视化管控，依托小熊派Hi3861开发板完成农田环境数据采集与设备控制，结合MaxKB大模型搭建农业智能体，实现农事智能问答、环境异常预警、设备智能联动，构建完整的农业物联网智能化应用闭环。

## 1.3 技术架构

系统采用三层分布式架构，各层级协同联动、数据互通，后台采用Python轻量技术栈，适配快速开发与实训迭代场景：

- 感知层（南向硬件）：BearPi-HM_Nano开发板主板+E53-IA1智慧农业拓展板，负责温湿度、土壤湿度、光照等农田环境数据采集，支撑灌溉、通风、遮阳等农田设备启停控制。

- 服务层（后台服务）：Python Flask后台+MQTT通信服务+MySQL数据库，实现数据接收、持久化存储、RESTful业务接口开发、设备指令转发、大模型数据对接、全链路数据调度。核心依赖：Flask、Flask-SQLAlchemy、PyMySQL、paho-mqtt。

- 应用层（北向前端+AI）：鸿蒙ArkTS前端实现数据可视化与人工管控；MaxKB大模型实现农事智能问答、语音交互、环境智能预警、设备智能联动。

# 2. 用户角色与业务场景

## 2.1 用户角色

核心用户为农田运维管理人员，可通过鸿蒙移动端应用完成农田环境监测、设备手动管控、农事咨询、异常情况查看，同时支持AI全自动智能管控农田设备。

## 2.2 核心业务场景

- 农田环境实时监测：系统实时采集田间温湿度、土壤湿度、光照数据，前端可视化展示数据变化，支持历史数据查询。

- 农田设备智能管控：支持手动远程控制灌溉、通风、遮阳设备启停，同时支持AI根据环境数据自动触发设备联动。

- 农事智能问答交互：用户通过语音/文字发起农事咨询，大模型基于农业专属知识库输出专业解答。

- 环境异常智能预警：当农田环境数据超出预设阈值时，系统自动预警，联动设备完成自适应调节。

# 3. 功能性需求

## 3.1 鸿蒙北向前端功能需求

基于ArkTS开发，实现界面展示、数据渲染、人机交互与接口对接，核心功能如下：

- 基础页面框架：搭建系统首页、数据可视化页面、设备管控页面、语音问答页面，界面布局规范、适配移动端展示。

- 环境数据可视化：实时展示温湿度、土壤湿度、光照传感器数据，动态刷新页面数据，支持数据状态展示。

- 设备管控功能：提供灌溉、通风、遮阳设备开关控件，支持手动点击控制设备启停，实时展示设备运行状态。

- 语音交互功能：集成语音触发控件，支持语音输入农事问题、语音控制农田设备，展示大模型问答结果。

- 网络接口对接：封装标准化网络请求，对接Flask后台RESTful接口，实现数据动态获取、指令下发，解决页面数据刷新、组件传值问题。

## 3.2 Flask后台功能需求

基于Python Flask轻量框架开发，承担数据处理、接口服务、通信调度、数据持久化核心能力，适配实训快速开发、快速联调场景，核心功能如下：

- 用户登录认证：接收鸿蒙前端手机号、密码参数，数据库校验用户信息，返回标准化JSON结果，脱敏返回用户信息，禁止返回密码等敏感字段，解决中文乱码、数据序列化异常问题。

- 传感器数据接口：开发实时环境数据、历史环境数据查询接口，支持分页、时间筛选，统一返回格式，适配前端可视化展示。

- 设备控制接口：开发灌溉、通风、遮阳设备启停、状态查询接口，接收前端控制参数，完成参数合法性校验，调用MQTT客户端下发硬件控制指令。

- MQTT通信能力：基于paho-mqtt实现Python客户端，订阅硬件数据主题、发布设备控制指令主题，实时接收小熊派硬件上传的传感器数据，下发远程控制指令，保障软硬件数据双向互通。

- 数据库持久化能力：基于Flask-SQLAlchemy + PyMySQL操作数据库，设计用户表、环境数据表、设备状态表，实现数据新增、查询、更新，完成农田数据持久化存储。

- 大模型数据对接：提供数据推送、查询接口，对接MaxKB大模型平台，同步农田环境数据、接收AI问答结果、预警指令、智能设备联动指令。

- 全局编码与异常处理：全局配置UTF-8编码，解决鸿蒙前端中文乱码问题；统一接口异常捕获、参数校验，返回标准化错误码与提示信息。

## 3.3 小熊派硬件功能需求（南向开发）

基于BearPi-HM_Nano主板+E53-IA1智慧农业拓展板，完成数据采集与设备控制，核心功能如下：

- 多维度环境数据采集：精准采集田间温湿度、光照、土壤湿度数据，优化数据滤波算法，解决数据抖动、读取异常问题。

- 农田设备手动控制：支持本地硬件端手动启停灌溉、通风、遮阳设备。

- 数据云端上传：配置网络参数，通过MQTT协议将实时环境数据主动上传至Flask后台服务器。

- 远程指令执行：监听后台下发的设备控制指令，精准执行设备启停、参数调节操作，响应指令无延迟、无失效。

## 3.4 MaxKB大模型智能体功能需求

基于MaxKB平台搭建农业专属智能体，实现AI赋能智慧农耕，核心功能如下：

- 模型适配配置：导入大语言模型、语音交互模型，完成参数初始化，适配农事问答、语音控制场景。

- 农业专属知识库：录入农耕常识、设备运维规范、农田环境参数阈值、病虫害防治等专业农业知识。

- 农事智能问答：支持文字、语音两种问答方式，精准解答各类农耕相关问题，回复专业、贴合场景。

- 智能工作流配置：搭建农事问答、设备语音控制、环境异常预警三类核心工作流，支持自定义指令规则。

- 全链路智能联动：对接Flask后台服务，根据农田环境数据自动分析异常，触发语音预警，联动农田设备完成自适应调控。

# 4. 非功能性需求

## 4.1 性能需求

- 接口响应时间：Flask常规业务接口响应时长≤500ms，无超时、无频繁报错。

- 数据采集频率：硬件环境数据采集周期稳定，数据上传无丢失、无重复。

- 通信稳定性：MQTT通信链路稳定，断连可自动重连，无长期离线、指令丢失问题。

- AI响应速度：大模型问答、预警指令响应时长≤1s，适配实时管控场景。

## 4.2 兼容性需求

- 客户端：适配鸿蒙系统，前端页面展示无错乱、无适配异常。

- 运行环境：Flask后台支持Windows系统运行，硬件驱动适配Win10/Win11 64位系统。

- 数据兼容：鸿蒙前端、Flask后台、软硬件、大模型数据格式统一，可正常解析、传输、存储。

## 4.3 安全性需求

- 数据安全：Flask后台接口过滤敏感数据，用户密码加密存储、禁止明文返回前端，杜绝信息泄露。

- 参数安全：所有接口入参增加校验机制，拦截非法参数、空参数请求。

- 设备安全：设备控制指令需合法校验，杜绝无效指令、异常指令导致设备故障。

## 4.4 可维护性需求

- 代码规范：前端、Flask后台、硬件、大模型配置代码统一编码规范，注释完整、结构清晰，后台采用模块化路由、分层开发。

- 可迭代性：项目模块化开发，各功能模块解耦，支持后续功能迭代、优化升级。

- 文档完整：配套需求文档、开发文档、测试报告、答辩材料，可追溯、可复用。

# 5. 环境需求

## 5.1 硬件环境

- 个人电脑：64位Win10/Win11操作系统，内存≥8G，可用硬盘空间≥200G。

- 实训硬件：BearPi-HM_Nano开发板主板、E53-IA1智慧农业拓展板、配套连接线材。

## 5.2 软件环境

- 前端开发：DevEco Studio、鸿蒙SDK、ArkTS开发环境。

- 后台开发：Python3.7+、Flask、Flask-SQLAlchemy、PyMySQL、paho-mqtt、MySQL数据库、Postman调试工具。

- 通信服务：MQTT服务器、串口调试工具。

- AI开发：MaxKB大模型平台、语音模型、大语言模型适配环境。

# 6. 业务流程需求

## 6.1 整体业务流程

- 硬件终端实时采集农田温湿度、土壤湿度、光照环境数据，通过MQTT协议上传至Flask后台。

- Flask后台接收数据后完成校验、入库存储，同步推送数据至鸿蒙前端，实现页面可视化展示。

- 用户可通过鸿蒙前端手动下发设备控制指令，Flask后台校验参数后通过MQTT转发指令至硬件终端，完成设备启停调控。

- MaxKB大模型读取Flask后台存储的环境数据，结合农业知识库进行智能分析，实现农事问答、环境异常预警、设备自动联动。

- 全链路数据闭环，完成采集-传输-展示-控制-智能分析全流程迭代运行。

## 6.2 用户登录流程

- 鸿蒙前端输入手机号、密码，提交登录请求至Flask后台登录接口。

- Flask后台接收参数，通过SQLAlchemy查询数据库用户数据，完成手机号与密码匹配校验。

- 校验成功脱敏返回用户基础信息，校验失败返回标准化错误提示信息。

## 6.3 智能预警联动流程

- 硬件采集的环境数据超出预设阈值，同步上传至Flask后台与MaxKB大模型平台。

- MaxKB大模型触发预警工作流，生成异常预警信息与调控指令。

- Flask后台接收AI指令，推送预警提示至前端，同时自动下发设备调控指令，完成农田环境自适应优化。

# 7. 项目交付与验收需求

## 7.1 交付成果

- 完整可运行项目代码：鸿蒙前端代码、Flask后台完整代码、小熊派硬件驱动代码、MaxKB智能体配置文件。

- 标准化实训文档：需求文档、Flask后台开发文档、接口文档、测试报告、项目复盘文档。

- 答辩材料：项目答辩PPT、功能演示视频、成果汇总材料。

## 7.2 验收标准

- 环境搭建：全平台环境部署成功，Flask服务正常启动、数据库连接正常、MQTT通信正常、设备可正常识别连接。

- 功能验收：数据采集、设备管控、前端展示、AI问答、智能预警核心功能全部正常落地，Flask接口调用正常、数据存储正常。

- 联调验收：硬件-Flask后台-前端-大模型全链路通信通畅，数据传输无异常、功能联动正常。

- 文档验收：所有文档规范完整、逻辑清晰，贴合Flask技术栈项目实际开发成果。

# 8. 项目流程

- 鸿蒙北向开发：前端页面开发、接口对接、数据可视化、交互功能调试。

- Flask后台开发：路由接口开发、数据库模型设计、MQTT通信集成、数据处理校验、大模型对接、全局编码与异常处理。

- 硬件开发：传感器数据采集、设备控制开发、硬件联调、故障排查。

- 大模型开发：MaxKB模型配置、知识库搭建、工作流设计、AI全链路联调。